#include <Servo.h>

Servo myServo;

#define SERVO_PIN 9

#define MOTOR_ENA 5   // PWM pin for speed control

#define MOTOR_IN1 7   // Forward

#define MOTOR_IN2 8   // Reverse

#define SERVO_BUTTON 2

#define MOTOR_BUTTON 3

int servoPos = 0;

bool increasing = true;

bool directionForward = true;   // Start with forward direction

bool lastButtonState = HIGH;    // for toggle detection

int motorSpeed = 100;           // 0–255 (lower = slower)

void setup() {

myServo.attach(SERVO_PIN);

pinMode(MOTOR_IN1, OUTPUT);

pinMode(MOTOR_IN2, OUTPUT);

pinMode(MOTOR_ENA, OUTPUT);

pinMode(SERVO_BUTTON, INPUT_PULLUP);

pinMode(MOTOR_BUTTON, INPUT_PULLUP);

myServo.write(servoPos);

stopMotor();

}

void loop() {

bool servoPressed = digitalRead(SERVO_BUTTON) == LOW;

bool motorPressed = digitalRead(MOTOR_BUTTON) == LOW;

// ===== SERVO CONTROL =====

if (servoPressed) {

if (increasing) {

servoPos++;

if (servoPos >= 180) increasing = false;

} else {

servoPos--;

if (servoPos <= 0) increasing = true;

}

myServo.write(servoPos);

delay(15);

}

// ===== MOTOR DIRECTION TOGGLE ON PRESS =====

if (motorPressed == LOW && lastButtonState == HIGH) {

// Toggle direction each time button is pressed

directionForward = !directionForward;

delay(200); // debounce

}

// ===== MOTOR MOVEMENT CONTROL =====

if (motorPressed) {

// Run motor only while button is held

if (directionForward) {

moveMotorForward();

} else {

moveMotorBackward();

}

} else {

stopMotor(); // Stop when button released

}

lastButtonState = motorPressed;

}

// ===== Helper Functions =====

void moveMotorForward() {

digitalWrite(MOTOR_IN1, HIGH);

digitalWrite(MOTOR_IN2, LOW);

analogWrite(MOTOR_ENA, motorSpeed);

}

void moveMotorBackward() {

digitalWrite(MOTOR_IN1, LOW);

digitalWrite(MOTOR_IN2, HIGH);

analogWrite(MOTOR_ENA, motorSpeed);

}

void stopMotor() {

digitalWrite(MOTOR_IN1, LOW);

digitalWrite(MOTOR_IN2, LOW);

analogWrite(MOTOR_ENA, 0);

}